EFFETTI SENSORIALI DEI GALATTOMANNANI NEI PRODOTTI ALLA FRUTTA

1. Introduzione

Nei prodotti alla frutta, i galattomannani sono spesso utilizzati in combinazione con altri idrocolloidi per ottenere particolari viscosità e strutture. In una soluzione acquosa, i galattomannani mostrano differenti effetti sensoriali. Anche nei prodotti alla frutta emergeranno questi effetti,  che determineranno il gradimento del consumatore sul prodotto finale.

2. Effetti sensoriali nella “Stewed fruit”

La “stewed fruit” è un tradizionale dessert alla frutta scandinavo. La combinazione di idrocolloidi utilizzata per questo prodotto cremoso e corposo, comprende in genere amido modificato e gomma guar.

Abbiamo sviluppato varie ricette di laboratorio, una per ogni tipologia di galattomannano. In seguito abbiamo aggiunto a ogni galattomannano la quantità richiesta di una concentrazione costante di amido idrossipropilico (E 1442).

Nella “stewed fruit” è stata analizzata l’influenza dei seguenti galattomannani:

Farina di semi di carrube				VIDOGUM L 175

Gomma tara						VIDOGUM SP 175

Gomma guar nativa, insapore			VIDOGUM GH 175

Gomma guar depolimerizzata termicamente		VIDOCREM E     1400 – 1600 mPa.s Viscosity

Gomma guar depolimerizzata termicamente 	VIDOCREM B     90 – 150 mPa.s Viscosity

Questi tests sono stati condotti in scala di laboratorio

3. Esperimento

3.1 Ricetta Base

Succo di mela concentrato (71° Brix)	10,00 %

Saccarosio					10,00 %

Amido modificato (E 1442)			  3,70 %

Galattomannano				        x %

Acido citrico					   0,25 %

Acido ascorbico				   0,01 %

Acqua				          appross.	  75,50 %

3.2 Preparazione

Miscela di tutti i componenti secchi.

Aggiunta della miscela secca all’acqua e al succo di mela concentrato, agitando

Riscaldamento fino a 88° C (190° Fahrenheit) per 10 minuti.

Raffreddamento sotto i 20° C

Stoccaggio in vasi a 4° C (39° Fahrenheit)

3.3 Prove

| # Galattomannano | # Test 1 | # Test 2 | # Test 3 | # Test 4 | # Test 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % | % | % |
| VIDOGUM L 175 | 0,50 |  |  |  |  |
| VIDOGUM SP 175 |  | 0,50 |  |  |  |
| VIDOGUM GH 175 |  |  | 0,50 |  |  |
| VIDOCREM E |  |  |  | 0,55 |  |
| VIDOCREM B |  |  |  |  | 0,70 |

4. Risultati

Un gruppo di esperti ha assaggiato le varie “stewed fruit” valutandone gli aspetti sensoriali. La classifica prevedeva i seguenti aspetti:

Palatabilità/Cremosità

Coesione

Rilascio di aroma

## Rilascio di acidità (freschezza al palato)

I campioni sono stati interamente degustati ed è stata stabilita una classifica per ogni singolo aspetto. Nel seguente grafico, la valutazione migliore viene indicata  col n. 5.

5. Discussione

L’influenza della palatabilità/cremosità data dai vari galattomannani ha confermato le precedenti esperienze di UNIPEKTIN AG.

Comparando la gomma guar nativa (VIDOGUM GH) alla gomma guar termicamente depolimerizzata (VIDOCREM), possiamo dire che quest’ultima mostra migliori proprietà reattive. D’altra parte è interessante osservare come la gomma tara (VIDOGUM SP) sia complessivamente la migliore classificata, anche rispetto alla farina di semi di carruba (VIDOGUM L). Questo spiega anche perchè venga più spesso utilizzata una miscela di farina di semi di carrube con altri idrocolloidi che non la farina di semi di carrube pura.

La verifica della coesione mostra una valutazione decisamente superiore della farina di semi di carrube rispetto agli altri galattomannani.

Oggi il rilascio dell’ aroma sta divenendo una proprietà molto importante nella ricerca e sviluppo dei cibi. Allo scopo di distinguere la freschezza e il rilascio di aroma, noi abbiamo valutato il prodotto sotto l’aspetto  “rilascio di acidità” e  “rilascio di aroma”.

Si nota un’evidente differenza tra la ricetta con la gomma guar nativa, che presenta una sensazione di non freschezza e la ricetta con la gomma tara, che presenta la migliore freschezza.

Le ottime caratteristiche organolettiche dimostrate dalla gomma tara (VIDOGUM SP) permettono di consigliare l’utilizzo di questo galattomannano in una vasta gamma di prodotti nell’industria alimentare.

Libera traduzione di Gianpaolo Gottardi (G.T.C. Srl – Milano )

Test eseguiti da UNIPEKTIN AG – Eschenz (CH)

VIDOGUM E VIDOCREM sono marchi registrati da UNIPEKTIN AG.